Control y Sistemas

Trabajo práctico: Controladores PID

Configuración del controlador PID por ubicación de polos

Determine en forma simbólica la ecuación de transferencia del sistema a lazo cerrado de la planta del Ejercicio 1 en función de los valores de a, b, m, kp, ki y kd, donde la ecuación del PID está dada por,

Encuentre la ecuación característica del sistema y analice los polos del sistema. Determine los valores de kp, ki y kd en función de a, b y m según el método de ubicación de polos. Considere que se desea que todos los polos sean iguales.

Ecuación característica:

s2Kd+mb+s ab+Kp+Ki=0

Elijo la ubicación de los polos tales que su constante de tiempo sea de 0,3333 segundos y al segundo se haya alcanzado el 95% del valor final.

Luego p=1/0,33333=3

Y la ec. característica es:
s2+6.s+9=0

Luego igualando a la anterior obtenemos:

Kd=1-mb

Kp=6-ab

Ki=9

Probando en el simulador estos valores obtenemos una respuesta rápida, pero con un ripple notable